21- ая пожарная часть ГКУ Тверской области  «УПС,ЗН и Т Тверской области» по охране г. Андреаполя и Андреапольского района

ПАМЯТКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«_____»___________ 2013 г.                                                                                ________________________________

город, село

Гражданину (ке)________________________________________________________

Проживающему(ей)_____________________________________________________

В целях устранения  выявленных при обследовании( проверке) нарушений  требований  пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом « О пожарной безопасности  « предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Отремонтировать печь(устранить сквозные  трещины, в стенках, вставить вываливающиеся топочные дверцы и т.д.)

2. Потолочные разделки печей выполнить не менее 51 см или 38 см при дополнительной защите потолка асбестовыми листами.

3.У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см.

4. На чердаке жилого дома и строения бани все дымовые трубы выполнить из красного глиняного кирпича вертикальными без выступов, оштукатурить и побелить. Имеющиеся горизонтальные дымоходы (борова)  на чердаках ликвидировать.

5. Очистить дымоходы от сажи.

6. Заменить ветхую проводку с поврежденной(или потерявшей свои свойства) изоляцией в помещениях  квартиры, дома, бани, хозяйственных постройках( нужное подчеркнуть)

7. В электрозащиту дома становить предохранители заводского изготовления.

8. Ввод электропроводов в строение  хозяйственных  построек и баню выполнить через трубостойку по тросу гибким электрокабелем с двойной изоляцией. В  доме установить устройство для отключения эл. проводки и хоз. Построек от электросети.

9. Заменить разбитые и неисправные электровыключатели, розетки, патроны, светильники.

10.Открытые электросветильники в коридоре, веранде, крыльце, туалете, в бане, хозяйственных постройках заключить в плафоны(нужное подчеркнуть)

11.Электроплитки, утюги, электрочайники и керосиновые приборы установить на несгораемые теплоизолирующие подставки.

12. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы.

13. Газовый баллон из помещений дома (веранды) вынести наружу и установить металлический шкаф).

14. Очистить чердаки, подвалы и территорию двора от сгораемого  иусора.

15. Убрать сгораемые материалы, дрова хранящиеся  в противопожарных разрывах между строениями.

16. Для сбора золы установить металлический ящик(бочку) или выкопать яму на расстоянии не менее 10 метров от строений дома и хозяйственных сараев.

17. запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в любом количестве в тамбуре, на чердаке, в подвале жилого дома, а также в гараже, в количестве не более 20 литров бензина и 5 литров масла.

18. На летний период иметь запас воды в емкостях не менее 200 литров и 2 ведра, лом, багор, лопату.

Основание: п. 21,22,57,60,65,66,74,83,113,120,121 « Правил пожарной безопасности РФ»ППБ-01-03

Из выше перечисленных пунктов Вам необходимо выполнить №_______________________________________________________________________________________

К «______»__________20____г.

Представитель пожарной охраны, проводивший проверку и обучение:

_____________________       _______________________________________________

(подпись   )                                    (ф.и.о.)

КОРЕШОК ПАМЯТКИ

«______»_______________20___ г.

адрес_______________________________________________________________________________________________

гражданину_________________________________________________________________________________________

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) предложено выполнить пункты предписаний:

Срок  выполнения мероприятий: «_____»__________20____ г.

Представитель пожарной охраны:_____________________________________________________________________________

( подпись)

Домовладелец:_____________________________________________________________________________________

( подпись)

Г Р А Ж Д А Н Е !

Чтобы избежать пожаров  выполняйте правила пожарной безопасности:

-все члены семьи должны быть обучены работниками пожарной охраны правилам пожарной безопасности в быту;

- в местах примыкания  сгораемых частей здания ( перекрытия стен, перегородки и др.) к печам и их дымоходам должна быть устроена несгораемая потолочная разделка толщиной 38 см от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций и отступка в 26 см от поверхности печи до стен и перегородок;

- очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течении всего отопительного сезона;

-не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов. Устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов запрещается;

- следите за неисправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участи электропроводов. Не применяйте самодельных предохранителей(жучков), пользуйтесь предохранителями

- электронагревательные приборы устанавливайте на  несгораемые подставки;

- в чердачных и подвальных помещениях домов ,в кладовых, хозяйственных  сараях и автогаражах жильцов не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями;

-не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализаций и отопительных систем. Отогревать  их следует горячей водой или песком:

-не захламляйте чердачные или подвальные помещения;

- запрещается строить сараи, гаражи и возводить различного рода пристройки, производить перепланировку в жилых  домах и без  разрешения Госпож   надзора;

- небрежное обращение с огнем(курение, применение спичек, разведение костров, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и в соответствии со ст. 168 Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную ответственность;

- за нарушение правил пожарной безопасности органами  государственного пожарного надзора налагаются в административном порядке денежные штрафы;

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- хранить предметы домашнего обихода, а также запас легковоспламеняющейся и горючих  жидкостей в следующих количествах :бензина- более 20 л, масел_ более 5 л. Хранение указанного количества бензина и масел допускается только в металлической  плотнозакрывающейся таре. Производить окраску машин, заправлять машины горючим;

- сушка белья и хранение каких-либо предметов в чердачных помещениях(кроме второй пары оконных рам;

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в любых количествах тамбурах, на чердаках, подвалах жилых домов, а также в хозяйственных сараях и личных автогаражах;

- приготовление пищи в кладовых, подвалах, хозяйственных сараях и гаражах;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать кухонную мебель и другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых приборов запрещается;

- строить сараи, гаражи и возводить различного рода постройки, производить перепланировку в жилых домах и общежитеях без разрешения органов Госпожнадзора

При возникновении пожара вызывайте по телефону 01 пожарную охрану и приступайте тушить пожар подручными средствами! (  МТS; МЕГАФОН- 112)

Граждане! Будьте осторожны с огнем!

Обучены правилам пожарной безопасности в быту по месту жительства

Квартиросъемщики:_______________________________________________________________

Подпись:__________________________________________________________________________

Члены семьи:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________подпись________________________________

Представитель пожарной охраны:_________________________________________________________________________________